JDS-2000型单相继电保护测试仪产品技术指标

JDS-2000型单相继电保护测试仪技术特性：

1.输入电源：AC220V±10%50Hz

2.标称容量：0.75KVA(可根据要求增加或减小容量)

3.输　出：

主回路：AC 0～250V (3A) (大旋钮调节) 0～500mA（15V）

串电阻：0～10A (15V)

串电阻：0～100A (10A)

DC 0～350V(3A)

0～500mA （15V）

串电阻：0～10A （15V）

辅回路：AC 0～20V(1A) (小旋钮调节)

AC 0～250V(1A)

DC 0～350V（1A）

4.JDS-2000型单相继电保护测试仪测量范围：

测 电 压 范 围:0～500.0V(直测)

测交流电流范围:0～500mA(直测)

0～10.00A（传感器输入）

0～100.0A(传感器输入)

测直流电流范围:0～500.0mA(直测)

0～10.00A（分流器输入）

测时间范围:0～999..999S（分辨率为1mS）

5.标准度：测量标准为0.5级

6.外形尺寸：272mm×172mm×262mm

7.重量：10Kg

8.使用环境温度：-20℃～45℃

JDS-2000型单相继电保护测试仪用途及特点：

采用双碳刷调压器（即双面调调压器），大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流，小旋钮调节负载较轻的交直流电压、电流，可两路同时输出。采用0.5级数字表，高精度传感器，测量精确，采用六位数显电秒表，可满足时间测量，实为继电保护工作人员外出作业的良好工具。

JDS-2000型单相继电保护测试仪注意事项：

1. 通电前，各输出端子不应接有负载，调压器复零位，“输出控制”开关应在关断位置。

2. 电压输出端子不可带低阻负载，以免过流导致发热。

3. 辅回路和主回路每次只能输出其中的一种量。

4. 辅回路和主回路同时输出时，应选择主回路输出电流。

5. 贮存、运输使用过程中，应注意防震、防潮、避免剧烈冲

尊敬的客户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器生产厂家，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机生产厂家等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!