XJ型平口螺旋压紧式接地线操作棒技术特点

1．平口螺旋接地棒（户内母排，变电母排）

2．圆口螺旋接地棒（户内线路，变电线路）

3．双簧压紧式接地棒（户内线路，变电线路）

4．手握式接地棒（户内母排，变电母排）

平口螺旋压紧式接地线操作棒技术要求

1． 施工接地线由接地端、接地导线和有弹簧的夹板组成。接地线外皮有绝缘层，当与导线相撞时，夹板内的弹簧作用夹体自动夹住导线，其实物见图。

2． 施工接地线截面应按用途选择。

携带型短路接地线使用要求：

3． 先将施工接地线一端用螺栓紧固在接地体上，把夹体的夹板打开，支好弹簧板，操作人员手提接地线使夹体对准需接地的导线或架空地线，相撞后夹体夹住导线或地线。

4． 卸除时，先摘除夹板，zui后松卸接地螺栓。

5． 在感应电压较高的场所，施工人员还应穿防静电服。

6． 接地处必须悬挂接地警示牌。

三相短路接地线属/于组合式接地线，JDX系列三相短路接地线又名便携式短路接地线，合相式短路接地线，携带型短路接地线，主要用于防止设备、线路突然来电，消除感应电压，放尽剩余电荷的临时接地的装置；由三根短路接地棒、三相式接地线，一个接地夹组成：三相短路接地线的接电夹和接地夹采用优质铝合金压铸,强度高,再经表面处理使线夹表面不宜氧气；接地棒采用进口环氧树脂管制成，绝缘性能好，强度高；接地软铜线为合股软铜线带透明绝缘皮，规格有：16mm2、25 mm2、35 mm2、50 mm2、70 mm2、95 mm2、120 mm2。

据电压等级不同，三相短路接地线三相合相式短路接地线高压接地线接地线便携式短路接地线，高压接地线，合相短路接地线可分为380V、6KV、10KV、20kv、35KV、66KV、110KV、220KV、330KV和500KV。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!