互感器校验测试仪产品技术参数及注意事项

互感器校验测试仪 HGY技术参数：

输出电压

输入交流220V时，输出0-500V-1000V；

输入交流380V时，输出0-1000V-2000V。

输出电流：zui大瞬时电流、测变比时为600A。

输入交流220V时，输出0-400A；

输入交流380V时，输出0-600A。

外接升流器时为1000A-3000A。

外接升压器时为1000V--2000V

伏安特性测试时为15A。

数字电压表测量范围：0~999.9V；分辨率：0.1V。

作电流显示时：0-9.9A；分辨率：0.1mA。

数字电流表测量范围：0~999.9A，分辨率：0.01A。

误差：I≤2%, U≤2%。

测CT变比时，可自动计算变比值，并打印数据和计算结果。

测伏安特性时，存储并打印20组电流电压值和伏安特性曲线。

互感器校验测试仪/互感器综合测试仪使用注意事项：

⒈ 电流互感器二次线圈不应有接地点。

⒉ 调压器开关及输出开关在断开位置方向可接线和拆线。

⒊ 试验前本装置应可靠接地。

⒋ 做完试验后应及时回零，严禁在高电压，大电流下长时间停留。

互感器综合测试仪采用高效低耗优质材料和特殊绕法的升压器，微处理器进行数据采集，分析和存储，内置微型打印机可打印测试数据和曲线，测CT变比时，可自动计算出变比值。一人操作即可完成全部测试工作。本机具有重量轻、携带、操作方便。其性能*，是目前*的仪器。是专门为继电器保护专业试验电流互感器伏安特性，变比测试及极性判别而设计，还可作变压器极性判别测试，是一台性能价格比，比较高的多功能试验仪器。

互感器综合测试仪主要特点

互感器综合测试仪可测项目齐全，内容如下：

电流互感器试验项目:

1) 电流互感器的变比测量

2) 电流互感器的极性判别

3) 电流互感器的二次直流电阻测量

4) 电流互感器的伏安特性测量-保护绕组

5) 电流互感器的5%或10%误差-保护绕组

6) 电流互感器的实际负荷的测量

电压互感器试验项目：

1) 电压互感器的电压变比测量

2) 电压互感器的极性判别

3) 电压互感器的空载误差

4) 电压互感器的实际负荷的测量

5) 伏安特性实验

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!