FC-1000AE型数字频率表产品应用技术特点

FC-1000AE型数字频率表是一台小型携带式数字频率表，可用于测量频率、周期和计数。测频宽为10Hz—1000MHz。具有较高的输入灵敏度和8位的分辨率。产品使用LS1和MS1电路，能确保产品的可靠性和较低的功耗。本产品体积小、性能优良、价格低廉、使用方便，是一种理想的测量工具。

u 技术数据

l   频率测量

| 通道 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| A输入 | 10Hz—80MHz | 1kHz,100Hz,10Hz,1Hz | ±1字±时间基准精度 |
| B输入 | 50MHz—1000MHz | 10kHz,1kHz,100Hz,10Hz |  |

l  周期测量

| 通道 | 测量范围 | 分辨力 | 倍率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A输入 | 0.5us—10s | 0.1us,0.01us, 0.001us,0.0001us | ×1,×10,×100, ×1000 | ±1字±时间基准 精度±触发误差 |

L 计数

计数能力：99999999

信号时间间隔：>0.1us

l 输入指标

| 通道 | 输入灵敏度 | 输入阻抗 | 输入滤波 | 耦合 | 最大输入幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A输入 | 80mVrms | 1MΩ | <500kHz时加“滤波器琴键” | AC | 10Hz—400Hz:100Vrms 400Hz—100kHz:20Vrms 100kHz—80MHz:5Vrms |
| B输入 | 50mVrms | 50Ω | —— | AC | 50MHz—1000MHz:3Vrms |

L 工作温度：0—40

L 供电电源：220±22V  50—60Hz

U 外形尺寸：80×220×220mm

U 重    量：≤2.5kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!